| Meteorolo- gický prvok | Veličina (jednotka) | Prístroj | Umiestnenie (výška nad zemou) | Registračný prístroj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| slnečné žiarenie | Intenzita (W×m2) | Pyranometer Deformačný, elektrický | Voľné priestranstvo | pyranograf |
| teplota vzduchu | Teplota (°C) | Staničný teplomer (max min) | Meteorologická budka (MB) (2m) Min.t. – 0,5m vol.pries. | termograf |
| vlhkosť vzduchu | Relatívna vlhkosť (%) | Augustov psychrometer vlasový vlhkomer | MB 2m MB 2m | hydrograf |
| tlak vzduchu | Tlak (mbar Pa) | Ortuťový tlakomer | miestnosť | Barograf mikrograf |
| vietor | Smer (°azimutu) Rýchlosť (m/s) | Veterná smerovka anemoindikátor | Stožiar 10m Stožiar 10m | Univerzálny anemograf |

| Meteorolo- gický prvok | Veličina (jednotka) | Prístroj | Umiestnenie (výška nad zemou) | Registračný prístroj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| slnečný svit | Čas (trvanie) (h) |  | Voľné priestran. 1,5m | geliograf |
| výpar | Výparnosť (mm) | výparomer | Zapustený do zeme 0,075m |  |
| zrážky | Množstvo (mm) Intenzita (mm×min-1) | zrážkomer | Voľné priestran. 1m | ombrograf |
| snehová pokrývka | Výška (mm) vodná hodnota (mm) | Snehomerná tyč Zrážkomer Váhový zrážkomer | Voľné priestan. |  |
| teplota pôdy | Teplota (°C) | Pôdny teplomer | V hĺbke 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0m |  |